附件6

A450型无溶剂复合机

验收标准

版本号： TZSMS-01

一、外观质量

外露非加工表面不应有污渍、凸瘤、凹陷。

外露加工表面不应有锈蚀、磕碰的划痕。

非加工表面涂漆应光滑平整，色泽一致。
油漆验收：光洁；无明显色差。
加工部分验收：焊接部分不存在咬边、气孔、裂纹、烧穿、焊瘤、弧坑现象
尺寸部分合格
常规检查、装配检查紧固无晃动
二、电气部分需要达到的技术要求：
1、操作面板
1）操作面板位置合适，便于操作
2）指示灯（塔灯）设置齐全不同功能的指示灯设置不同颜色，绿色（电源）黄色（状态）红色（故障）；
3）按键开关设置齐全，能够单独运动的模块，需要有相应的手动开关；
4）急停按钮，连接常闭点；
5）面板所有能被操作的按钮、开关要有明确的指示标牌，并固定；
6）设备运动过程中，无论任何位置停止设备，要求能够手动操作复位；

7）设备急停后，必须进行复位操作，才可手动操作（测试、调试工作除外），复位后，再次自动运行；
8）面板需要有固定的存放保护位置，面板的引线要牢固可靠且留有操作余量；
9）操作台应布置合理，便于维修、更换；
10）移动式操作台必须内置单独接地；
11）有其他环境要求的操作台需要做好防尘防水等密封措施。
2、控制柜
1）有控制柜标牌、设备型号、电气容量等技术参数；
2）控制柜要有电源总开关，开关柄在柜子外操作，安装照明灯；

- 柜内各个模块要有标牌并与图纸一致；

- 电气配线两端应有编号并与图纸一致；

- 运动装置的急停、安全装置的互锁必须有硬件触点互锁（不能只有软件互锁）；

3、外围布线

- 所有电线连接必须通过端子排，不能直接连接；

- 电线接口、转角位置、端子头做防护；

3）强弱电走线，线槽要尽量分开，避免交叉。

4、驱动部分

- 伺服电机要有旋转方向指示，有相应的过流、过载保护，安装位置要合理，预留拆装位，电机接线盒内要单独接地；

- 联轴器外露部分要有保护。

5、空气设备

气源部分必须有切断开关和滤水滤油装置；

6、需提供如下资料

1）设备使用、维修、安装调试说明书；

2）电气图纸；

3）胶辊图纸；

4）常规资料：器件清单（厂家、型号等）易耗品清单。

四、安全要求

1）一般要求：该机器应得到CE或CCC认证；

2）电气安全：所有电气马达、接线端和电柜应达到IP54（5级防尘、4级防水）；非防爆区域的马达也应达到IP54（5级防尘、4级防水）。

3）机器防护：内旋卷入点（薄膜与辊间咬点除外）、挤压点、剪切点及传动链条、皮带和轮子等必须装有防护装置，防护装置应采用固定式护罩，或移动式护罩加联锁或红外线三种形式。如果是可移动式防护罩，则应安装电气联锁，即：打开防护罩后，不仅机器会立即停止，而且总个区域内的其他危险源也会被锁；放卷和收卷部位要采用光电感应防护。

4）危险能源控制：电柜门外必须安装可实施上锁/挂牌的开关。

5）静电管理：在复合单元前必须安装主动式静电消除棒。

6）安全启动：机器的任何启动前必须有5秒钟的报警。

7）急停：在复合单元附近和操作台面上，均要有一个急停开关。

五、整机综合要求：

1）整机应运转平稳，传动系统工作正常，无异常杂音。

2）操作系统灵敏可靠，执行机构动作准确，无卡阻或自发性移动。

3）电气系统安全、灵敏、可靠、适应涂布、复合过程中启动、运转、制动的要求。所有辊、零配件和机身表面无凸点、划伤、锈斑和脱漆。所有润滑点均正确润滑，且无润滑油外泄、渗漏现象。

4）传动系统、电气系统应具有安全防护装置，上胶区要有应急拉线开关一个，复合部和收卷部安装防夹手装置，保证操作者和生产的安全。

5）送料、走料平稳、牵引张力调节灵敏，导向辊转动灵活，收料整齐。

6）供胶系统、气路系统的管道、阀门应密封良好。供胶、供气正常。

7）机速达到450m/min的工作噪音不大于70dB(A)(检测距离5米) 。

六、交车程序

1）机械检验，各部件配置，选配件的配置。随机附件，随机文件的清点，确认。

2）机械外观、排列顺序、安放位置确认。

3）接通电源、水源、气源。

4）打开电源，确认电源稳定的供给值是否在允许范围内。

5）机器首先为各控制按钮的功能检验，判定连接的可靠性。

6）试运行，从低速启动后约运行十分钟，之后升速至机械允许速限，连续2小时无负荷试车，确认机械传动无异常杂音。

7）安装卷料并穿料，完成涂布、复合准备，如辊位的确认、收卷纸芯的安装，胶水准备等。

8）试涂布、复合运行，从低速启动进行各环节调整，如复合压力、涂布精度调整、张力设定等的确认。

9）涂布、复合运行，设备启动，确认涂布量（涂布精度调整），温度设定、复合张力及压力设定后升速到允许速限，连续九十分钟负荷试车，检测其自动换卷等各功能的正常与否。

10） 收卷端面误差≤2mm。

| 序 号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 无溶剂复合机的各机械部件以技术规格书为准。 |
| 2 | 铝箔走料机速在10m/min时无皱折，负载运行30分钟后，在100m/min、200 m/min、速度各稳定运行30min，薄膜在升速至300m/min、450m/min后各稳定运行30min，在稳速运行的前提下，各摆臂动作平稳性、混胶移动装置运动平稳、其涂布均匀性、复合平整、收卷芯部无起皱、自动纠偏高速时保证纠偏能力，且不产生震动，收卷端面整齐度≤2mm。 |
| 3 | 在设备周边环境温度不低于15℃时，温度升到45℃的时间不得超过20min。在达到设定工作温度（40-70℃）时，各钢辊温度均匀，辊面温差±1℃。 |
| 4 | 横向、纵向涂胶量误差：稳速阶段±0.1 g/m2，升降速阶段±0.2 g/m2。 |
| 5 | 送料、走料平稳，在稳速运行状态下，收卷张力波动稳速阶段±0.3kg，升降速阶段±0.5kg 。 |
| 6 | 复合平整，剥离强度高，无白点、气泡。 |
| 7 | 所有导辊可平衡运转、无振动，导辊径向跳动≤0.05 mm，导辊均经过硬化处理，做动平衡试验，转速1200 r/min时，不平衡量≤150 g·mm（辊面不平衡质量≤3g）。 |
| 8 | 混配比静态误差≤1%，动态误差≤2%。混配比误差＞5%时，混胶机自动停机报警，并同时控制主机降速至10 m/min运行。 |
| 9 | 张力控制灵敏稳定，开机、运行和关机时速度变化稳定；纠偏反应灵敏精确，收卷张力稳定，无起皱。在原料卷膜收卷端面精度＜5mm的前提下，收卷端面平整度公差少于2 mm。 |