悬臂吊技术要求

定柱式悬臂吊组成：

旋臂起重机是利用工字钢标准直线轨道做为悬臂与PK型环链电动葫芦或CD、MD型电动葫芦配套使用的一种起重机械。它由立柱、回转臂、悬臂驱动装置和电动葫芦组成。

定柱式悬臂工作原理：

立柱下端底座通过地脚螺栓固定在混凝土基础上，由电机带动减速机驱动装置使悬臂回转，电动葫芦在悬臂工字钢上往返运行作业；也可以在工作岗位上快速敏捷的吊运物料。

定柱式悬臂吊技术参数：

起升量1t，高度3m，臂长4.5m，卖方提供安装地基图纸及地脚螺丝，基座约为1.5立方米混凝土，钢丝绳电动葫芦起升速度8m/min，水平运行速度20m/min，回转速度0.8r/min，回转角度360°，回转电机0.55KW,起升电机1.5KW,运行电机0.2KW。电源三相AC380V，按钮控制。