# 湖南怡永丰收边机技术要求

废边卷取机器描述:

绕线式废边收取，保证车间整洁，并方便废边的回收

单轴实现双废边收取，表面卷取的收卷方式，随着收卷卷径的增大，卷边轴水平后退；

使用变频器、电机以及张力检测，实现与主机运行速度同步，并自动适应主机升降速、急停等状况；

采用摆辊张力控制系统和卷径检测，检测的信号直接传递给PLC，由PLC统一处理和控制；

与主机同步，实现废边收卷架横向摇摆移动装有排线器。

主要功能点:

● 结构紧凑，操作方便

● 变频驱动

● 独立张力控制

| # 料膜种类 | # PE、PP、PVC、PET、CPP及其印刷复合膜 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 料膜厚度 | # 20-180μm |  |  |
| # 收卷方式 | # 3″纸芯内径 |  |  |
| # 卷取速度 | # 与主机速度同步，最高450m/min |  |  |
| # 收卷宽度 | # 400mm（max） |  |  |
| # 收卷直径 | # Φ400mm（max） |  |  |
| # 电源 | # 380V±10%，3相，50Hz | # 总功率 | # 约3kw |
| # 主机 | # 工业灰色 | # 电器柜 | # 工业灰色 |
| # 警戒部件 | # 黄色 |  |  |
| # 相对湿度 | # 最大60% | # 相对温度 | # 最高40℃ |

# 机器配置

| 部件 | 数量 |
| --- | --- |
| 电机 | 1台 |
| 变频控制器 | 1台 |
| 波纹电阻等组件 | 1组 |
| 3寸卡头 | 1对 |
| 机械组件 | 1套 |
| 排线器 | 1个 |
| 启动，停止按钮 | 1个 |

# 负责完成设备的安装、检验和调试工作。