移动龙门架技术要求

移动龙门架为可全方位移动，宽度3米，高度3米的轻小型起重设备。移动龙门架主梁为工字钢等型材，既承重又作为葫芦的横移轨道，左右电动运行。龙门架支腿下装有万向载重轮，手动运行，可在平整地面上全方位移动。龙门架主梁与支腿之间通过法兰板用高强螺栓连接，可快速拆卸安装，可转移到另一个场地安装使用。通过电动可起吊500KG的重物，电动葫芦功率为1.5KW、500KG以上。可减少人力，实现起重机械化，降低生产运营成本，提高工作效率。适用于制造企业仓库等需要起重的场合。